Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра Вычислительной техники и защиты информации

- Д.И.КАРДАШ

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Интегрированные информационно-управляющие системы» (6 часов)

для студентов специальности 220100 (230100) –
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»

Уфа-2007

Введение

Практические занятия делятся на три этапа:

- Изучение системы адресации и состава функциональных модулей систем программирования лестничной логики (по стандарту IEC61113) (2 часа). Решаются задачи на построение простейших лестничных диаграмм.

- Изучение использования функциональных модулей систем программирования лестничной логики (2 часа). Решаются задачи на построение функционально законченных программ, использующих блоки таймеров, счетчиков, элементов сравнения и др.

- Изучение способов использования внедренной периферией ПЛК (АЦП, ЦАП) (2 часа). Решаются задачи на построение функционально законченных программ, предназначенных для управления системами автоматического управления.

Каждое практическое занятие сопровождается решением задач. Варианты задач:

1.Выработать управляющее воздействие с первого выхода, если количество импульсов, принятое по первому входу ПЛК S7 313C, больше количества импульсов, пришедших по второму входу. Управляющее воздействие вырабатывать каждые 2 секунды.

2.Выработать управляющее воздействие с первого выхода, если количество импульсов, принятое по первому входу ПЛК S7 313C, больше количества импульсов, пришедших по второму входу. Управляющее воздействие вырабатывать каждые 5 секунд. Управляющее воздействие выдается обязательно, если значение первого счетчика нулевое.

3.Количество импульсов, пришедших по первому входному каналу ПЛК S7 313C, определяет длительность управляющего воздействия на первом выходе по формуле Управляющее воздействие выдается каждые 5 секунд. Выдача управления подтверждается фронтом сигнала с 2 входа, срез этого сигнала обнуляет переменную N.

4.Даны две булевы функции и . Каждая из переменных a, b, c, d, e, соответствуют входам ПЛК S7-313C с 1 по 5. Они устанавливают два управляющих воздействия на выходах ПЛК. Управляющие воздействия возникают только в случае наличия положительного (отрицательного) фронта на 6 входе (в случае применения символьной адресации привести таблицу адресов символов).

5.Средствами STEP7 реализовать мультивибратор с изменяемыми длительностями полупериодов (длина периода задается в виде константы формата TIME - 3 и 1 с.).

6.К 2 и 3 аналоговым входам ПЛК S7 313C подключены датчики. Выходное значение на первом аналоговом выходе должно определяться как сумма полученных с аналоговых входов значений, умноженная на 4.

7.К 2 и 5 аналоговым входам ПЛК S7 313C подключены датчики. На втором цифровом выходе должно быть сформировано управляющее воздействие, если активен первый цифровой вход и значение, полученное со 2 аналогового входа, меньше, чем с 5.

8.К 2, 3, 4 и 5 аналоговым входам ПЛК S7 313C подключены датчики. На первом цифровом выходе должно быть сформировано управляющее воздействие, если сумма значений, полученных с 1 и 2 канала, больше суммы значений, полученных с 4 и 5 канала.

В качестве справочной информации при решении задач используется текст лекций по дисциплине, справочная литература фирмы Siemens по использованию лестничного программирования, учебный видеофильм по использованию систем автоматизации Siemens Automatic.

В настоящих методических указаниях приведены варианты решения задач, приведены распечатки реальных проектов в Step7, реализующих поставленные задачи.

## Варианты решения задач

1. Выработать управляющее воздействие с первого выхода, если количество импульсов, принятое по первому входу ПЛК S7-313C, больше количества импульсов, пришедших по второму входу. Управляющее воздействие вырабатывать каждые 2 секунды.

Решение задачи.

Описание работы схемы.

Организационный блок OB1 формирует, согласно условия, управляющий бит, который транслируется каждые 2 секунды в выходной дискретный канал с помощью программы из организационного блока  OB31. Внешний вид окна симулятора программируемого логического контроллера на момент первого запуска программы представлен на следующем рисунке.

В этот момент окно редактора контактного плана в состоянии отладки выглядит следующим образом:

Видно, что содержимое обоих счетчиков равно нулю, выходной сигнал отсутствует. Пусть по первому каналу пришло 6 импульсов. Окно симулятора при этом примет следующий вид:

Это соответствует следующему состоянию окна редактора:

Видно, что результат сравнения удовлетворительный, поэтому бит управления устанавливается в активное состояние. Пусть теперь по второму входу пришло 8 импульсов. В этом случае условие выдачи управления работать не будет.

Окно редактора будет иметь вид:

Совокупность блоков OB1 и OB31 реализуют поставленную задачу.

2. Выработать управляющее воздействие с первого выхода, если количество импульсов, принятое по первому входу ПЛК S7 300, больше количества импульсов, пришедших по второму входу. Управляющее воздействие вырабатывать каждые 5 секунд. Управляющее воздействие выдается обязательно, если значение первого счетчика нулевое.

Решение задачи.

Описание работы схемы.

Организационный блок OB1 формирует, согласно условия, управляющий бит, который транслируется каждые 5 секунд в выходной дискретный канал с помощью программы из организационного блока  OB30. Внешний вид окна симулятора программируемого логического контроллера на момент первого запуска программы представлен на следующем рисунке.

В этот момент окно редактора контактного плана в состоянии отладки выглядит следующим образом:

Видно, что содержимое обоих счетчиков равно нулю, поэтому выходное воздействие (согласно условию) формируется. Пусть по первому каналу пришло 2 импульса. Окно симулятора при этом примет следующий вид:

Это соответствует следующему состоянию окна редактора:

Видно, что результат сравнения удовлетворительный, поэтому бит управления устанавливается в активное состояние. Пусть теперь по второму входу пришло 8 импульсов. В этом случае условие выдачи управления работать не будет.

Окно редактора будет иметь вид:

Однако, в случае, если значение первого счетчика нулевое, то бит управления активен независимо от значения второго:

Окно редактора будет иметь вид:

Совокупность блоков OB1 и OB30 реализуют поставленную задачу.

3. Количество импульсов, пришедших по первому входному каналу ПЛК S7-300, определяет длительность управляющего воздействия на первом выходе по формуле t=N*10 мс. Выдача управления подтверждается фронтом сигнала с 2 входа, срез этого сигнала обнуляет переменную N.

Решение задачи.

Описание работы схемы.

Организационный блок OB1 формирует, согласно условия, бит M0.1, который в свою очередь участвует в формировании управляющего воздействия. В этом блоке в переменную MW 2 заносится число импульсов ( N ), поступивших с первого входа, это определит длительность управляющего воздействия на выходе (по формуле). Также в этом блоке организуется обнуление переменной MW 2 срезом сигнала со второго входа. При посылке 6 импульсов по первому входу окно симулятора выглядит следующим образом:

В этот момент окно редактора контактного плана в состоянии отладки выглядит следующим образом:

Бит M0.1 становится равным единице после прихода первого импульса. Выдача управления подтверждается фронтом сигнала со второго входа. (I124.1):

После подачи 6 импульсов на первый вход и фронта сигнала на второй выдается управляющее воздействие длительностью 60 мс на выходе. Вот как это выглядит в окне редактора блока выдачи управляющего воздействия:

После выдачи управляющего воздействия в течении 60 мс, бит M0.3 обнуляется. Окно редактора, содержащее таймер, имеет вид:

Теперь переведем второй вход в состояние из "1" в "0", это должно сбросить счетчик и обнулить переменную MW2:

<>

Видно, что переменная MW 2 равна нулю. Окно редактора имеет следующий вид:

4. Даны две булевы функции и . Каждая из переменных a, b, c, d, e, соответствуют входам ПЛК S7-300 с 1 по 5. Они устанавливают два управляющих воздействия на выходах ПЛК. Управляющие воздействия возникают только в случае наличия положительного (отрицательного) фронта на 6 входе (в случае применения символьной адресации привести таблицу адресов символов).

Решение задачи.

Описание работы схемы.

Подобрав аргументы булевых переменных a, b, c, d, e так, чтобы оба значения функций были <1>, по входу 6 устанавливаем <1> и по положительному фронту этого сигнала оба управляющих воздействия будут сформированы.

Так выглядит окно симулятора:

При прохождении положительного фронта бита I 124.5 формируются оба управляющих воздействия. В этот момент окно редактора контактного плана в состоянии отладки выглядит следующим образом:

Выходной сигнал появляется только при наличии положительного фронта на входе 6.

5. Средствами STEP 7 реализовать мультивибратор с изменяемыми длительностями полупериодов (длина периода задается в виде константы формата TIME - 3 и 5 секунд).

Решение задачи.

Описание работы схемы.

В построенном мультивибраторе в течение 1 с на выходе "1" и в течение 3 с на выходе "0". Окно симулятора выглядит следующим образом:

в этот момент на выходе "1"

в этот момент на выходе "0".

Окно редактора контактного плана в состоянии отладки выглядит следующим образом:

на выходе - "1" (в течение 1 секунды)

на выходе "0" (в течение 3 секунд)

6. К 2 и 3 входам ПЛК S7-300 подключены датчики. Выходное значение на первом аналоговом выходе должно определяться как сумма полученных с аналоговых входов значений, умноженная на 4.

Решение задачи.

Описание работы схемы.

На входы PIW 754 и PIW 756 подаем числа 4 и 2. Окно симулятора выглядит следующим образом:

Окно редактора в on-line режиме выглядит следующим образом:

Результат операции заносится в переменную MW 6, промежуточный результат сложения - в переменную MW4.

7. К 2 и 5 аналоговым входам ПЛК S7 313C подключены датчики. На втором цифровом выходе должно быть сформировано управляющее воздействие, если активен первый цифровой вход и значение, полученное со 2 аналогового входа меньше, чем с 5.

Решение задачи.

Описание работы схемы.

На аналоговый вход 2 ( PIW 754) подаем число 1, на вход 5 ( PIW 758) - число 2. Первый цифровой вход ( I124.1) сделаем активным.

Окно симулятора при этом выглядит так :

Все условия выполняются, поэтому второй цифровой выход активен. Окно редактора выглядит так:

При невыполнении одного из условий управляющего воздействия не появляется. На входе 2 число 6, на входе 5 - число 2, первый цифровой вход активен:

На входе 2 число 2, на входе 5 - число 4, первый цифровой вход не активен:

8. К 2, 3, 4 и 5 аналоговым входам ПЛК S7 313C подключены датчики. На первом цифровом выходе должно быть сформировано управляющее воздействие, если сумма значений, полученных с 2 и 3 каналов, больше суммы значений, полученных с 4 и 5 каналов.

Решение задачи.

Описание работы схемы.

На аналоговый вход 2 (PIW754) подаем число 8,

на вход 3 (PIW756) - число 1,

на вход 4 (PIW758) - число 3,

на вход 5 (PIW760) - число 4.

Окно симулятора при этом выглядит так :

Управляющее воздействие сформировано, так как условие выполнено. В переменных MW 4 и MW 6 хранятся промежуточные результаты. Окно редактора выглядит так:

При невыполнении одного из условий управляющее воздействие не появляется: